|  | Schachtwand EI 60 (RF1) mit Metallprofilen, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 170.20 Material PROMATECT-100X Feuerwiderstand EI 60 – RF 1 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis EI 60-RF1 VKF-Nr. 32026 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Oberflächen Unterschiedliche Oberflächen sind möglich, es sind Praxis- versuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtwand aus PROMATECT-100X Platten, mit CW- bzw. UW-Profilen, an Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 12 mm Wandhöhe ………... m (*1) Wandlänge ………... m *1 max. Wandhöhe = 4.2 m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss aus CW- bzw. UW-Profilen der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leibungen für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Option | Rohrdurchführung durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. PE bzw. PP-Rohr Ø ……... mm * Stahlrohr Ø ……... mm * * gemäss technische Doku Promat |  | Stk. |  |  |
| Option | Abschliessbare Inspektionsluke für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*2) 2: max. Öffnungsgrösse technische Doku Promat |  | Stk. |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Randbereich und Schrauben mit Spachtelmasse von Promat verspachteln. |  | m2 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Spachtelmasse von Promat verspachteln. Zur Armierung sind handelsübliche Fugenverstärkungen einzulegen. |  | m1 |  |  |
| Option | Plattenflächen mit Spachtelmasse von Promat verspachteln. |  | m2 |  |  |