|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond métallique autoportant pour une résistance au feu de 30 minutes, composé d'éléments de plafond métalliques Promat, posé uniquement dans la zone du mur. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.96 Matériau élément de plafond métallique Promat Résistance au feu 30 minutes (RF 1) Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 9620 ABP P-3582/2800 Domaine d'application dans le bâtiment Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plafond métallique autoportant fixé à un élément de construction porteur. Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond ………... m Type de plafond: ………… (*1) Longueur de l’élément ………... mm (*2) Largeur de l’élément ………... mm (*3) Hauteur de l’élément 65 mm Poids de l’élément 10 kg/m2 Exécution ………… (*4) Couleur ............ RAL *1 rabattable, suspendu ou posé *2 longueur de l’élément max. 2000 mm, selon AEAI longueur de l’élément max. 2500 mm, selon ABP *3 largeur de l’élément max. 397 mm *4 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativement non perforé ou perforation selon indication |  | m2 |  |  |
|  | Fournir et monter dans les règles de l'art le raccord de bordure pour le faux-plafond de la position de base susmentionnée. Paroi ≥ EI 30 ………… (*5) Raccord de bordure ………… (*6) Bande de compensation ………… mm (*7) Surface ………… RAL *5 Mur massif ou cloison légère, ép. ≥ 100 mm Le système de paroi, ainsi que les fixations, doivent être contrôlés par le client pour la résistance au feu et les charges statiques attendues. *6 Garniture coulissante, équerre murale directement sur le mur, équerre murale avec bande de compensation *7 Largeur 40 - 90 mm par côté de couloir |  | m1 |  |  |

| Variant | Frise de rive en porte-à-faux Frise de rive avec raccord de rive pour le plafond autoportant de la position de base susmentionnée, (avec éléments de plafond, l ≤ 2000 mm) fournir et monter dans les règles de l'art, en porte-à-faux sans suspension par rapport au plafond brut, avec 20 mm avec panneaux de construction coupe-feu PROMAXON Typ A et une structure porteuse composée de montants en U avec plaques de tête. Les profilés d'appui pour les éléments métalliques doivent être être montés de manière invisible. La frise doit être réalisée au même niveau que les éléments de plafond métalliques. Raccord à mur massif Largeur de la frise ............ (*8) Surface ............ RAL *8 largeur de la frise 530 mm maximum par côté Le système de paroi, ainsi que les fixations, doivent être contrôlés par le client pour la résistance au feu et les charges statiques attendues. |  | m1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variant | Frise de rive suspendue Frise de rive avec raccord de rive pour le plafond autoportant de la position de base susmentionnée, à fournir et à monter dans les règles de l'art, avec des panneaux de construction coupe-feu de 20 mm en PROMAXON Typ A. Les profilés d'appui pour les éléments métalliques doivent être être montés de manière invisible. La frise doit être réalisée au même niveau que les éléments de plafond métalliques. Raccord à ............ (*9) Formation avec/sans joint d'ombre Largeur de la frise ............ (*10) Surface ............ RAL *9 Mur massif ou cloison légère, EI 30, ép. ≥ 100 mm *10 Largeurs de frise possibles - max. 500 mm avec une équerre en L comme profilé d'appui pour les éléments de plafond - max. 500 mm pour un profilé d'appui en U et une pose directe de charge de ≤ 22 kg/mètre linéaire. - max. 1000 mm pour profilé d'appui en U et sans charge directe |  | m1 |  |  |

| Option | Frise de rive au bout du couloir Raccord mural avec frise de rive à l'extrémité du couloir pour le faux-plafond de la position de base susmentionnée, fournir et monter dans les règles de l'art des panneaux de construction coupe-feu de 20 mm en PROMAXON Typ A. La frise doit être réalisée au même niveau que les éléments du plafond métallique. Raccord à ............ (*11) Formation pour éléments rabattables (k) / accrochés (e), élements avec/sans joint d'ombre Largeur de la frise ............ (*12) Surface ............ RAL *11 Mur massif ou cloison légère, EI 30, ép. ≥ 100 mm *12 Largeur de la frise ≤ 500 mm |  | m1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option | Changement du sens de tension (débouché du couloir) Supplément pour frise de transition en cas de changement de sens de tension du plafond suspendu de la position de base susmentionnée, fournir et monter dans les règles de l'art. Longueur de la frise ………... mm Largeur de la frise ………... mm (*13) *13 Largeur de la frise ≤ 400 mm |  | m1 |  |  |
| Variant | Eléments d'ajustement Supplément pour éléments de plafond métalliques de dimensions et de modèles différents pour la position de base susmentionnée. Longueur de l’élément ………... mm (*14) Largeur de l’élément ………... mm (*15) Exécution ............ (*16) Revêtement de couleur ............ RAL *14 longueur de l’élément max. 2000 mm, selon AEAI longueur de l’élément max. 2500 mm, selon ABP *15 largeur de l’élément max. 397 mm *16 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativement non perforé ou perforation selon indication |  | m2 |  |  |

| Option | Découpes et recouvrement pour éléments encastrés Allocation pour la préparation d'éléments de plafond métalliques pour luminaires encastrés ou encastrements, composée d'éléments de plafond métalliques et du caisson correspondant en panneaux de construction coupe-feu, à fournir pour la position de base susmentionnée et à monter dans les règles de l'art. Évidement en lumière L x l x h ......... x ......... x ......... mm Détails pour les éléments encastrés sur demande |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variant | Plafond de salle avec suspension centrale Supplément pour le montage du faux-plafond de la position de base susmentionnée comme plafond de salle. Les panneaux de plafond de la position de base doivent être disposés les uns à côté des autres et fixés au plafond de l'étage à l'aide d'une suspension centrale. Les profilés d'appui des éléments de plafond doivent être montés de manière invisible. Raccord à ............ (*17) Répartition du plafond ............ (*18) *17 Mur massif ou cloison légère, EI 30, ép. ≥ 100 mm Le système de paroi, ainsi que les fixations, doivent être contrôlés par le client pour la résistance au feu et les charges statiques attendues. *18 Au même niveau ou avec un décalage de hauteur ≤ 200 mm |  | m2 |  |  |